# คู่มือข้อความ — สำหรับการเปรียบเทียบวิธีนำเสนอ

ฉบับข้อมูล 5125774 • ใช้คู่มือ A หรือ B ตามลำดับที่กำหนด • คู่มือนี้ไม่มีภาพและเครื่องมือโต้ตอบ • ยังไม่ใช่หลักฐานว่าได้สร้างชิ้นงานจริง

# A — ช่องแบ่งลิ้นชักจากกล่องเก่า

จัดถุงเท้า เครื่องเขียน หรือของชิ้นเล็กให้หาเจอในทันที

แบ่งพื้นที่ให้ถุงเท้า เครื่องเขียน และของชิ้นเล็กด้วยกระดาษแข็งจากบรรจุภัณฑ์ ยกออกหรือปรับผังใหม่ได้โดยไม่ต้องดัดแปลงลิ้นชัก

ร่องลึกครึ่งแผ่นช่วยให้แผ่นกั้นสองชิ้นประกบเป็นกากบาท วัดลิ้นชักจริงและเผื่อระยะที่ปลายกับด้านบน ใส่ของเบาและตรวจว่าลิ้นชักปิดได้สะดวก

ระยะเวลาตามคู่มือประมาณ 25 นาที ไม่ใช่เวลาที่วัดจากผู้เข้าร่วม

## วัสดุและเครื่องมือ

กระดาษลูกฟูกแผ่นใหญ่ 2 แผ่น — แต่ละแผ่นต้องยาวพอกับด้านในลิ้นชัก

กรรไกร — เลือกให้เหมาะกับความหนาวัสดุ

ไม้บรรทัด — วัดและทำแนวตัด

ดินสอ — ทำเครื่องหมายก่อนตัด

เทปกาว 1 ม้วน — ยึดชิ้นส่วนและปิดขอบ

ลิ้นชักที่ต้องการจัด — ใช้วัดด้านในและลองขนาดจริง

## ขั้นที่ 1: วัดพื้นที่จริง

นำของออก วัดความกว้าง ความลึก และความสูงด้านใน วางแผนแบ่งเป็น 4 ช่อง

ตรวจ: ลดความยาวแผ่นกั้นจากขนาดที่วัด 3–5 มม.

## ขั้นที่ 2: ตัดแผ่นกั้นสองแนว

ตัดแผ่นหนึ่งตามความกว้าง อีกแผ่นตามความลึก ความสูงต่ำกว่าลิ้นชักประมาณ 1 ซม.

ตรวจ: ลองวางแต่ละแผ่น ต้องไม่ฝืนขอบลิ้นชัก

ความปลอดภัย: ให้ผู้ใหญ่ช่วยตัดวัสดุหนา ตัดออกจากมือ และเก็บเศษเล็กให้พ้นเด็กเล็ก

## ขั้นที่ 3: บากร่องแล้วประกบ

ทำร่องตรงกลางแต่ละแผ่น ลึกครึ่งความสูง กว้างเท่าความหนากระดาษ สอดร่องเข้าหากันเป็นรูป +

ตรวจ: สี่ช่องตั้งได้และรอยต่อไม่โยกมาก

## ขั้นที่ 4: จัดของและลองเปิดปิด

ปิดขอบด้วยเทป วางลงลิ้นชัก ใส่ของเบา แล้วเปิดปิดช้า ๆ 5 ครั้ง

ตรวจ: ไม่มีชิ้นส่วนขัดรางหรือทำให้ลิ้นชักปิดไม่ได้

## ข้อจำกัด

ใช้กับของแห้งและเบา ไม่ใช้พยุงของหนักหรือใกล้แหล่งความร้อน

## ผลที่สังเกตเมื่อสร้างจริง

บันทึกขนาดลิ้นชักและจำนวนครั้งที่เปิดปิดโดยแผ่นกั้นไม่ล้ม

สิ่งที่เรียนรู้ตามเป้าหมายคู่มือ: วัดขนาดและเผื่อระยะ; รอยต่อแบบสอดร่อง

แหล่งที่มา: คู่มือต้นฉบับ ReBuild, src/data/household-projects.json และ src/data/guide-details.ts ไม่ได้ตรวจผลสร้างจริง

# B — ที่ใส่เครื่องเขียนจากแกนกระดาษ

รวมดินสอ ปากกา และไม้บรรทัดในที่เดียวด้วยแกนกระดาษ

จัดปากกาและดินสอด้วยแกนกระดาษสามแกนบนฐานกระดาษแข็ง ลองวางรูปแบบให้เหมาะกับโต๊ะก่อนติดจริง

แถบพับที่ก้นแกนเพิ่มพื้นที่ยึดกับฐาน ฐานกว้างและการใส่เครื่องเขียนทีละชิ้นช่วยตรวจว่าที่ใส่จะล้มง่ายหรือไม่

ระยะเวลาตามคู่มือประมาณ 20 นาที ไม่ใช่เวลาที่วัดจากผู้เข้าร่วม

## วัสดุและเครื่องมือ

แกนกระดาษสะอาด 3 แกน — เลือกขนาดที่สอดเครื่องเขียนได้

กระดาษแข็งประมาณ 20 × 15 ซม. — ฐานกว้างกว่ากลุ่มแกนทุกด้าน

เทปกาว 1 ม้วน — ยึดชิ้นส่วนและปิดขอบ

กรรไกร — เลือกให้เหมาะกับความหนาวัสดุ

ไม้บรรทัด — วัดและทำแนวตัด

ดินสอ — ทำเครื่องหมายก่อนตัด

## ขั้นที่ 1: จัดตำแหน่ง

วางแกน 3 อันบนแผ่นฐาน เว้นขอบอย่างน้อย 2 ซม. ทำเครื่องหมายตำแหน่ง

ตรวจ: ทั้งกลุ่มวางห่างขอบโต๊ะได้

## ขั้นที่ 2: ทำฐานแฉก

บากปลายล่างแต่ละแกนเป็นแฉกยาว 1 ซม. แล้วพับออก

ตรวจ: แท็บวางราบกับฐาน

ความปลอดภัย: ให้ผู้ใหญ่ช่วยตัดวัสดุหนา ตัดออกจากมือ และเก็บเศษเล็กให้พ้นเด็กเล็ก

## ขั้นที่ 3: ติดให้แน่น

ติดเทปทับแท็บทุกด้าน แล้วพันเทปเชื่อมแกนข้างกัน

ตรวจ: ยกแกนเบา ๆ แล้วฐานไม่หลุด

## ขั้นที่ 4: เริ่มใส่ทีละชิ้น

ใส่ดินสอหรือปากกาทีละชิ้น ทดลองหยิบออกและวางคืน

ตรวจ: ไม่คว่ำเมื่อหยิบจากช่องริม

## ข้อจำกัด

เหมาะกับเครื่องเขียนเบา ไม่เก็บกรรไกรปลายแหลมหรือของร้อน

## ผลที่สังเกตเมื่อสร้างจริง

บันทึกจำนวนปากกาที่วางได้โดยฐานไม่เอียง

สิ่งที่เรียนรู้ตามเป้าหมายคู่มือ: ฐานกว้างช่วยเพิ่มความมั่นคง; นำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้

แหล่งที่มา: คู่มือต้นฉบับ ReBuild, src/data/household-projects.json และ src/data/guide-details.ts ไม่ได้ตรวจผลสร้างจริง